一、Rtest电阻测试类

//电阻测试 *****

bool TForm1::RTest(EMTESTUNIT emTestUnit,int iStation)

emTestUnit：测试单元（比如：热敏电阻 / 普通电阻）

iStation：测试工位号（多工位测试时区分第几台设备）

二、界面初始化 + 测试模式设置

CDisplayProjectIsTesting DisplayProjectIsTesting;

if(rgTestType->ItemIndex==2)

DisplayProjectIsTesting.SetPanel(pnlBenDiTest);

else

DisplayProjectIsTesting.SetPanel(pnlProjectRTest);

InitPanelsAndLabelsByProject(eR);

作用：切换界面显示面板

模式 2 → 显示本底测试面板

其他模式 → 显示标准电阻测试面板

InitPanelsAndLabelsByProject(eR)：初始化电阻测试的界面标签、显示区域

三、设置测试类型

四、绑定数据对象 + 加载本底参数

CRTestData& RTestData=dynamic_cast<CRTestData&>(*SelectTestData(emTestUnit,eR,iStation));

作用：获取当前工位的电阻数据管理对象

相当于：拿到一个专门存电阻测试数据、参数、结果的 “账本”

if(rgTestType->ItemIndex!=2) 	//如果不是本底模式，加载本底

本底 = 设备自身的基础电阻噪声

非本底测试时，读取上次保存的本底值用于校准

配置文件：LastStateData.ini 保存校准参数

五、温度采集（电阻测试必须补偿温度）

电阻值受温度影响，必须采集温度做补偿

两种方式：

勾选备用温度 → 用软件预设值

不勾选 → 通过串口读取真实温度传感器

读不到温度直接返回测试失败

if(mniBeiYongTemperature->Checked)

{

RTestData.UseBeiYongTemperature(); //使用备用温度

lblBeiYongTemperature->Visible=true;

} else {

lblBeiYongTemperature->Visible=false;

auto_ptr<CTemperature232> Temperature232(串口);

double dbTemperature;

if(!Temperature232->Read(dbTemperature)) return false;

RTestData.SetTemperatureValue(dbTemperature);

}

不是热敏电阻时，界面显示温度值

if(emTestUnit!=eReMin) Display.DisplayTestData(pnlTemperature,RTestData.TemperatureString());

六、相数设置（单相 / 三相）

电气设备分单相、三相

告诉程序：当前测第几相电阻，是否需要测副相

if(RTestData.XiangShuString()=="单相")

{

RTestData.SetIfPhaseTest(0,mniFuXiang->Checked);

}

else if(emTestUnit==eReMin)

{

//热敏电阻特殊处理（被注释）

}

七、初始化电阻测试仪（CHT3544 毫欧表）

通过网口通信，连接电阻测试仪器（CHT3544TCP）

auto_ptr<CCHT3544TCP> CHT3544TCP(new CCHT3544TCP(IP,502));

1. 触发方式

if(stSystemParameters.iRSource==0)

CHT3544TCP->SetSourceINT();	//内部触发

else

CHT3544TCP->SetSingleTest(); 	//手动单步触发

2. 量程选择（重点）

if(stSystemParameters.iRRange==0)  //手动选档

{

CHT3544TCP->ManualSelectGear();  //根据本底/标准值 选合适量程

}

else  //自动选档

CHT3544TCP->AutoSelectGear();

3. 测试速度

if(stSystemParameters.iRSpeed==0)

CHT3544TCP->SetTestFast();  //快

else if(...) 中速/慢速

八、核心循环 → 逐相测量电阻（重要）

遍历每一相电阻（最多测 N 相）

每相最多重试 2 次，提高稳定性

for(int i=0;i<CRTestData::MaxRNumberInt();i++)

{

if(RTestData.IfPhaseTest(i)&&bStartSignal)

{

//循环最多试2次

const int iTryTimes=2;

for(int j=0;j<iTryTimes;j++) {}

}

① 切换量程 + 继电器控制

继电器：硬件开关，切换到当前相的测试线路

//重新设置量程

//继电器切换测试通道（硬件开关）

RelayControl->OnByParameters(...);

② 半自动 / 自动 等待逻辑

半自动：人工点确定再测

自动：延时等待电流稳定后读数

if(mniRSemiautomaticTest->Checked)

{

弹窗提示：点击确定读取第X相电阻

} else if(本底模式)

Sleep(3秒);

else

等待测试稳定时间

③ 读取电阻值

从仪器读取当前相电阻值

double dbR=0;

if(内部触发)

CHT3544TCP->Read(dbR)

else

CHT3544TCP->StartTest(dbR)

if(读取失败)

return false;

④ 保存数据：本底 / 真实电阻

if(本底模式)

{

RTestData.SetBenDi(i,dbR); //保存为本底值

vecPnlBenDiR[i]->Caption=显示本底;

} else {

RTestData.SetRValue(i,dbR); //保存为真实测试值

if(自动模式) 自动判断合格

}

⑤ 释放继电器 + 显示结果

RelayControl->ReleaseAfterPhaseEnd(...);

Display.DisplayTestData(vecPnlR[i], 电阻值, 合格状态);

九、自动模式最终判断

if(rgTestType->ItemIndex==1)

RTestData.Process(); //自动计算最终结果

if(自动测试 && 结果不合格)

bTestState[iStation]=false; //标记当前工位测试失败

十、本底模式 → 保存校准参数

if(rgTestType->ItemIndex==2)

{

TIniFile *iniStateData=new TIniFile(路径);

RTestData.SaveParametersToIni(iniStateData,iStation);

delete iniStateData;

}

十一、显示结果 + 函数返回

界面显示最终测试结果

函数返回true → 测试流程执行完成

DisplayTestResultByProject(emTestUnit,eR,iStation);

//多项目时提示是否继续

return true;